Министерство образования и  науки Кыргызской Республики

Кыргызский Государственный Технический Университет

им. И. Раззакова

Кафедра «Автоматизация и робототехника»

ОБОРУДОВАНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ «РАСЧЕТ КОРОБКИ СКОРОСТЕЙ. РАЗБОРКА И СБОРКА КОРОБКИ СКОРОСТЕЙ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВСЕХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ.

Бишкек 2008

Рассмотрено						Рекомендовано

на заседании кафедры					Методическим советом

«Автоматизация и Робототехника»			ФТиМ

Прот. № 7 от 17.03.2008г. 				Прот. № 11 от 11.04.2008г.

УДК 621.90

Составитель: МАСИТОВ А.М.

Оборудование машиностроительного производства.

Методическое указание к лабораторной работе «Расчет коробки скоростей. Разборка и сборка коробки скоростей». Для студентов машиностроительных специальностей всех форм обучения. /Кырг. гос. техн. ун-т; к.т.н., доц. А.М. Маситов. 21 с. Бишкек – 2008

Содержится методическое указание по расчету коробки скоростей. По разборке и сборке коробки скоростей. Предназначены для студентов машиностроительных специальностей всех форм обучения.

Табл.2.  Рис.5.   Библиогр.14 названий

Рецензент: д.т.н., проф. Муслимов А.П.

Лабораторная работа

Расчет коробки скоростей. Разборка и сборка коробки скоростей.

Цель работы

1. Изучить существующих конструкций коробки скоростей.

2. Изучить основные функции коробки скоростей, применяемых в оборудованиях машиностроительного производства.

3. Изучить конструкции коробки скоростей на станках 6Н81, 1К62, 16К20, ФТ11.

4. Научить студентов разборку и сборку коробки скоростей.

1. Кинематический расчет коробки скоростей

1. Показатель геометрического ряда

ϕ=z−1nmaxnmin;           ni≤nmin;    nz=nmax

| φ | 1,06 | 1,12 | 1,26 | 1,41 | 1,58 | 1,78 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Структурная формула

Z=P1.P2.P3…Pn

где  P1- число скоростей первой группы передач.

Pn- число скоростей n-ой  группы передач.

Промежуточные значения передаточных отношений или чисел оборотов шпинделя могут получиться путем различных комбинаций передач в группах  P1,P2,P3…Pn в зависимости от порядка переключения передач.

Передаточные отношение в каждой группе передач также образуют геометрической ряд с показателем φх, где х для различных групп передач различен. Для основной группы передач Х=Х0=1

Для первой множительной Х=Х0=Р0

Для второй множительной Х=Р0Р1

Для последней к-й Х=Хк=Р0Р1Р2….Рк-1

Тогда Z=P1(X1). P2(X2). =Pn(Хn)

Определение общего минимального передаточного отношения привода

Jmin=nminnдв.синхр=1ϕm

m – число интервалов между nmin и nдв.синхр

Jmin≥14;imin≤2;Jmin=1ϕm=1ϕm⋅1ϕm2⋅⋅1ϕmn

где  m1+m2+m3…mn=m

или Jmin=1ϕm=J1..J2....Jn

- Скоростная характеристика станков с вращательным

главным движением

Отношение nmax и  nmin называется диапазоном регулирования

D=nmaxnmin  (1)

Если Vmin и Vmax – минимальная и максимальная скорости резания (м/мин), dmin и dmax – наименьший и наибольшие диаметры обработки (м), то пределы регулирования должны удовлетворять следующим равенствам:

nmin=Vminπdmaxобмин (2)        nmax=Vmaxπdminобмин  (3)

Наименьший и наибольшие диаметры принимают в соотношении

dmindmax=0,12÷0,25  (4)

Число оборотов шпинделя определяется

nшп=1000VπDобмин  (5)              V=πDn1000ммин;   (6)

тогда   D=Vmax⋅dmaxVmin⋅dmin  (7)

Диапазон регулирования, если известно,

то    ϕ=z−1D   (8)

3.  Скоростная характеристика станков с прямолинейным главным движением

У большинство станков этой группы перемещения рабочих органов происходит в двух взаимно противоположных направлениях.

Различают рабочий ход Vp и обратный (холостой) ход Vx

Скорость обратного хода обычно больше чем рабочий ход и составляет соотношение.  V0Vp=1,5÷2,5=x=k    (9)

Рабочий ход и обратные ходы составляют двойной ход.

Пусть П-число двойных ходов в минуту;

tp и to – время рабочего и обратного хода в минуту;

T – время одного двойного хода в минуту;

Vp и Vo – скорости рабочего и обратного ходов в м/мин;

L – длина хода в м, тогда время одного двойного хода

T=tp+to=LVp+LVo=LVp(1+1x)=LVp⋅x+1x;   (10)

Отсюда число двойных ходов  в минуту

nд.х=1T=VpL⋅xx+1;    (11)

В этом случая пределы регулирования определяют из равенства

nmin=VpminLmax⋅xx+1;  (12)      nmax=VpmaxLmin⋅x+1x;  (13)

или, если

Vo=K⋅V(ммин):   (14)

nд.х=1T=11000LVp⋅1000LVo=K1000(K+1)⋅VpL;        (15)

тогда для z-1 будет

nz−1=nд.maxz−1;  (16)    nд.х⋅zmin=nд.хmin⋅zn−1;  (17)

nд.хmin=VpminLmax⋅xx+1;                                                 (18)

nд.хmax=VpmaxLmin⋅xx+1;                                                (19)

В этом случае диапазон регулирования   D=VmaxLmaxVminLmin;  (20)

- Скоростная характеристика станков с реечным приводом главного движения

Допустим, что на станке необходимо осуществить z рабочих (ходов) скоростей движения стола (скоростей резания) V1,V2,Vz м/мин со знаменателей ряда φ. Скорость движения рейки (стола) для передачи с реечным колесом.

Vk=π⋅mk⋅zk⋅np.k   м/мин  (21)

где: mk – модуль; zk – число зубьев колеса;

np.k – число оборотов в минуту  Р колеса.

Для передачи с червяком

Vч=πmч⋅k⋅nч.к.cosβcos(α−β);     м/мин   (22)

где: k – число заходов

α – угол между осью червяка и направлением движения стола,

β – угол подъема витков червяка.

Отсюда определяем требуемое число оборотов реечного колеса или червяка

nр.к=VkCk;  (23)      nч.к=VчСч;  (24)

В общем виде ряд чисел оборотов выглядит так:

n1=CV1n2=CV2nz=CVz;        (25)

Для осуществления обратного хода  no=CVo;  (26)

Скорость обратного хода принимают из соотношения

VoVp=1,5÷2   и устанавливают до 75 м/мин.

4. Определение передаточных отношений

В общем случае:                   i=z1z2      (27)

для повышающих:

i1,i2,...in=n1ϕ;n1ϕ2...n1ϕn    (28)

для понижающих

i1,i2,..in=nn1ϕ;  nn1ϕ2...nn1ϕn−1;  (29)

или для повышающих

i1=z1z2=ϕ;    i2=z3z4=ϕ2....in=zn−1zn=ϕn;  (30)

для понижающих:

i1=z1z2=ϕ;     i2=z3z4=1ϕ2;....in=zn−1zn=1ϕn;   (31)

5.  Выбор электродвигателя

Мощность электродвигателя   Nд=N7η;  (32)

где: η=ηрем⋅ηзуб⋅ηпод...          (33)

Определение числа зубьев зубчатых колес.

(пользуйтесь таблицами) с учетом   zmin≥17 и z1+z2=const (34)

6. Нахождение числа оборотов

Находят по структурной сетке и определяет погрешность ∆n

Δn=nрасч−nстандnстанд%  (35) ±5%

- Выбор материала зубчатых колес

(Пользуйтесь материалами Д.М.)

- Определение мощности на валах К.С.

N1=Nд⋅ηрел⋅ηпод;    N2=N1ηз.кηпод   (36)

- Определение модулей для зубчатых колес

mизг=1031950z⋅ϕ⋅y⋅σиз⋅k⋅rn  мм;  (37)

mпов=100z6800σпов2i+1iφo⋅krn   мм;   (38)

где: σизг – допустимое напряжение на изгиб кг/мм2 или Н/см2

у – коэф. формы зуба,

z – число зубьев шестерни,

i – передаточное число.

ψ=bm=(6÷10)     (39) коэф. ширины зуба

ψo=1,6 ;  k=1,25  коэф. нагрузки.

- Определение размеров зубчатых колес

dd=m⋅z;    (40)

de=dd+2m;  (41)

di=dd−2m;   (42)

11.  Определение диаметров валов

d=3Mкр0,2τк;  (43)

где: Mкр=9700Nn  (кг/см)   (44) кр. момент

τк=25÷30 н/мм2 – допустимое напряжение на кручение (для столы).

Пример выполнения расчета коробки скоростей

Данные для расчета:

Nэф=4 квт;

nmax=2500 об/мин;

nmin= 50 об/мин;

Z=18

1. Графо-аналитический метод расчета коробки скоростей

1.1. Диапазон регулирования

Диапазон регулирования оборотов шпинделя проектируемого станка будет равен.

Д=nmaxnmin=250050=50

Отсюда определим знаменатель геометрического ряда φ.

ϕ=z−1Д=1750=1,26

1.2. Определение оборотов от nmin до nmax

Находим обороты по формуле

Nz=nminּφz-1

n1=nmin=50 об/мин;               n10 =400,22 об/мин;

n2 =63 об/мин;                      n11 =504,28 об/мин;

n3 =79,38 об/мин;                 n12 =635,39 об/мин;

n4 =100,019 об/мин;             n13 =800,6 об/мин;

n5 =126,02 об/мин;               n14 =1008,75 об/мин;

n6 =158,78 об/мин;               n15 =1271,03 об/мин;

n7 =200,07 об/мин;               n16 =1601,5 об/мин;

n8 =252,09 об/мин;               n17 =2017,9 об/мин;

n9 =317,63 об/мин;               n18 =2542,5 об/мин;

Согласно общемашиностроительных нормативов режимов резания для технического нормирования работ на металлорежущих станках част 1 по картам 187 и 189 принимаем стандартные числа оборотов шпинделя (6)

nст1=50 об/мин;               nст10 =400 об/мин;

nст2 =63 об/мин;                 nст11 =500 об/мин;

nст3 =80 об/мин;                 nст12 =630 об/мин;

nст4 =100 об/мин;               nст13 =800 об/мин;

nст5 =125 об/мин;               nст14 =1000 об/мин;

nст6 =160 об/мин;               nст15 =1250 об/мин;

nст7 =200 об/мин;               nст16 =1600 об/мин;

nст8 =250 об/мин;               nст17 =2000 об/мин;

nст9 =315 об/мин;               nст18 =2500 об/мин;

Определяем погрешность расчета ∆n по формуле

Δn=ncт−npnp⋅100%

∆n1=0%                      ∆n10=0,05%

∆n2=0%                      ∆n10=0,84%

∆n3=0,78%                 ∆n10=0,84%

∆n4=0,018%               ∆n10=0,07%

∆n5=0,8%                   ∆n10=0,86%

∆n6=0,76%                 ∆n10=1,65%

∆n7=0,03%                 ∆n10=0,09%

∆n8=0,83%                 ∆n10=0,895%

∆n9=0,82%                 ∆n10=1,67%

1.3. Построение структурной сетки

Лучшим вариантом построения структурной сетки на z=18 является z=3×3×2 с всеобразной структурой

Р1=3;  P2=3;   P3=2.

X1=1; X2=P1=3;     X3=P1ּP2=3ּ3=9

n1

I

II

III

IV

V

n18

n17

n16

n15

n14

n13

n12

n11

n10

n9

n8

n7

n6

n5

n4

n3

n2

i0

i2

i3

i5

i6

i8

i1

i7

Рис.1. Структурная стенка

Из структурной сетки получаем следующие соотношения для передаточных чисел:

i1:i2:i3=φ=1,26

i4:i5:i6=φ3=2

i7:i8=φ9=8

1.4. Построения графика чисел оборотов

Выбор i производим так, чтобы его значения не выходили за допускаемые пределы 14≤i≤2

i7

i1

i0

i2

i3

i5

i6

i8

2500

2000

об/мин

1600

1250

1000

800

630

500

400

315

250

200

160

125

100

80

63

50

1440

об/мин

Рис.2. График чисел оборотов

1.5. Определение чисел зубьев шестерен

Для определения чисел зубьев шестерен пользуемся табл.3 (3,стр 122), отыскивая такое значение ∑z для каждой элементарной двухваловой передачи, которое обеспечивает требуемые значения и имеет zmin≥18. результаты сводим в табл.1.

табл.1.

| i | 1/1,26 | 1/1,58 | 1/2 | 1,58 | 1/1,26 | 1/2,5 | 2 | 1/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z1:z2 | 24:30 | 21:33 | 18:36 | 43:27 | 31:39 | 20:50 | 60:30 | 18:72 |
| ∑z | 54 |  |  | 70 |  |  | 90 |  |

2. Выбор электродвигателя и кинематический расчет

По табл.1.1 (4, стр 5) примем: КПД пары зубчатых колес ηзп=0,98; КПД клиноременной передачи ηрп=0,95; коэффициент, учитывающий потери пары подшипников качения ηпп=0,99;

Общий КПД привода

ηобщ= ηрпּηзп3 ּηпп4=0,95ּ0,983ּ0,994=0,85

Требуемая мощность эл. дв.

Nтр=Nэфηобщ=40,85=4,7кВт

По табл. П5 (4, стр 332) принимаем эл. дв типа АОП-2-42-4, для которого Nдв=5,5 кВт и nдв=1440 об/мин. по табл. П6 диаметр конца вала ротора dдв=32мм (4, стр 333)

Угловая скорость вала двигателя

wдв=πnдв30=3,14⋅144030=150,72 рад/с.

Определим номинальную мощность передаваемую на каждый вал.

N1=Nдв=5,5 кВт

N2=N1ּηрп=  5,5ּ0,95=5,225 кВт

N3=N2ּηзп=  5,225ּ0,98=5,12 кВт

N4=N3ּηзп=  5,12ּ0,98=5,01 кВт

N5=N4ּηзп=  5,01ּ0,98=4,91 кВт

Найдем передаточное отношение клиноременной передачи

io=nдвn14=14401000=1,44

крутящие моменты на валах определим исходя из требуемой мощности эл.дв. без учета на трение

М1=Мкрдв=9700Nтрnдв=97004,71440=31,65Н⋅м;М2=М1⋅ηрп⋅io=31,65⋅0,95⋅1,44=43,3Н⋅м;М3=М2⋅ηзп⋅i3=43,3⋅0,98⋅2=84,868Н⋅м;М4=М3⋅ηзп⋅i6=84,868⋅0,98⋅2,5=208Н⋅м;М5=М4⋅ηзп⋅i8=208⋅0,98⋅4=815,36Н⋅м.

- Выбор твердости термообработки материала колес

Материал шестерней и колес принимаем сталь 40ХН термообработка улучшение.

Твердость: - шестерни НВср=285ед.

- колеса НВср=250ед.

Определяем допуск контактных напряжений [σ]н

σн1=Кнl⋅σно1=1,8НВср+67

Для шестерни [σ]н1=1,8ּ285+67=580Н/мм2

Для колеса [σ]н2=1,8ּ250+67=517Н/мм2

Определяем допускаемых изгибных напряжений

[σ]FL1=KFL1[σ]FO1 =1,03НВср=1,03ּ285=294Н/мм2

[σ]FL2= KFL1[σ]FO1=1,03НВср= 1,03ּ250=258Н/мм2

4. Модуль зубчатых колес

Модуль зубчатых передач станков определяется исходя из прочности зуба на изгиб и из усталости поверхностных слоев по формулам

mизг=1031950z⋅ψ⋅y⋅σизг⋅RNn;  [cм]

mпов=100z36800σпов2⋅i±1i⋅ψ0⋅RNn; [cм]

где z – число зубьев шестерен (меньшего колеса)

i – передаточное число

N – номинальная передаваемая мощность

n – мин. число оборотов шестерни

R – коэффициент нагрузки

y – коэффициент формы зуба

R=1,08

Ψ=(6÷10)=6

Ψ=(0,7÷1,6)=1,15

у = при z=20÷60   у=0,243÷0,268

N- известно

mизг1=103195018⋅6⋅0,243⋅294⋅102⋅1,08⋅5,225500=0,3055см==3,055мм

mизг2=103195020⋅6⋅0,249⋅294⋅102⋅1,08⋅5,12200=1036,2887⋅10−5=0,396см=3,96мм

mизг3=103195018⋅6⋅0,243⋅294⋅102⋅1,08⋅5,0150=1032,7349⋅10−4=0,65см=6,5мм

mпов1=1001836800580⋅1022⋅2+12⋅1,15⋅1,08⋅5,225500=5(5)30,0017258=0,309см=3,09ммmпов2=1002036800580⋅1022⋅2,6+12,5⋅1,15⋅1,08⋅5,12200=530,0046265=0,386см=3,86мм

mпов3=1001836800580⋅1022⋅4+14⋅1,15⋅1,08⋅5,0150=5,(5)30,00161683=0,652см=6,52мм

полученные значения модуля округляем до стандартных значений, принятых в станкостроении

m1=3мм

m2=4мм

m3=6мм

5. Расчет клиноременной передачи

Мощность на ведущем валу N=Nдв=5,5 кВт; частота вращения этого вала n1= nдв=1440 об/мин частота вращения ведомого вала n2=1000 об/мин.

Определяем угловую скорость и номинальный вращающий момент ведущего вала

w1=πn130=3,14⋅144030=150,72радсМ1=Nw1=5,5⋅103150,72=36,5H⋅м

при таком значении М1в табл.5,6 (4. стр 69) рекомендуется выбрать сечение А ремня с площадью поперечного сечения F=81мм2.

Выбираем диаметр D1ведущего шкивы на 1-2 номера больше Dmin для обеспечения большей долговечности ремня по табл.5,6 (4, стр69) Dmin=90мм, принимаем D1=100мм.

Передаточное отношение без учета скольжения

i=n1n2=14401000=1,44

находим диаметр D2 ведомого шкива, приняв относительное скольжение ε=0,015

D2=i D1(1- ε)=1,44ּ100(1-0.015)=141,84 мм

Ближайшее стандартное значение D2=140мм

Уточняем передаточное отношение i с учетом ε.

i=D2D1(1−ε)=140100(1−0,015)=1,42

пересчитываем:

n2=n1i=14401,42=1014 об/мин

расхождение с заданным

Δn2=1014−10001000100=1,4%

при допускаемом расхождении до 3 %

Определяем межосевое расстояние, его выбираем в интервале

Qmin=0,55(D1+D2)+h=0,55(100+140)+8=140 мм

Qmax=2(D1+D2)=2(100+140)=480 мм

Принимаем близкое к среднему значению

Q=310 мм

Расчетная длина ремня определяется по формуле

Lp=2a+π2(D1+D2)+(D2−D1)24a=2⋅310+3,142(100+140)+(140−100)24⋅310=998ммБлижайшая к стандартному L=1000 мм

Вычисляем

Dср=0,5(D2+D1)=0,5(140+100)=120 мм

и определяем новое значение а с учетом стандартной длины L по формуле

Q=0,25[L−πDср+(L−πDcp)2−2(D2−D1)2]=0,251000−3,14⋅120+(1000−3,14⋅120)2=310,95мм

При монтаже передачи необходимо обеспечить возможность уменьшения Q на 0,012 для того, чтобы обеспечить надевания ремней на шкив, для увеличения натяжения ремней необходимо предусмотреть возможность увеличения Q на 0,025L; 0,01ּ1000=10; 0,025 ּ1000=25

Угол обхвата меньшего шкива

d1=180°−60D2−D1Q=180−60140−100310,95=172°

Скорость υ=0,5w1D1=0,5ּ150,72ּ100ּ10-3=7,5м/с.

По табл.5.7.(4.стр71) находим величину окружного усилия р0 передаваемого одним клиновым ремнем сечения А при i=1, D1=100 мм L0=1700 и υ=7,5м/с (интерполируя):

Ро=160+190−1605⋅2=172 Н (на один ремень)

Допускаемое окружное усилия на один ремень

[p]=p0CαCLCp

CL=1-0,003(180-172)=0,976

Коэффициент учитывает влияния длины ремня

СL=0,3 LL0+0,7=0,310001700+0,7=0,876

Ср=1

p=172⋅0,976⋅0,876⋅1=147Н

Определяем окружное усилие

р=Nϑ=5,5⋅1037,5=733 Н

Расчетное число ремней

z=pp=733147=4,9

Определяем усилия в ременной передаче, приняв напряжение от предварительного натяжения σ0 =1,6 Н/мм2

предварительное натяжение каждой ветви ремня

S0= σ0F=1,6ּ81=129,6 H

Рабочее натяжение ведущей ветви

S1=S0+P2Z=129,6+7332⋅5=203 Н

то же ведомой ветви

S2=S0−P2Z=129,6−7332⋅5=56,3 Н

усилие на валы

Q=2S0Z⋅sinα12=2⋅129,6⋅5⋅sin86=1292 Н

6. Основные параметры цилиндрических зубчатых передач

6.1. Межосевое расстояние

Находим межосевое расстояние

aw1=m1⋅z2=3⋅542=81 мм

aw2=m2⋅z2=4⋅702=140 мм

aw3=m3⋅z2=6⋅902=270 мм

6.2. Находим делительные диаметры зубчатых колес

d1 для группы колес ∑z=54

d1(1)=m1 ּz1=3ּ18=54 мм

d2(2)=m1ּz1=3ּ21=63 мм

d3(3)=m1 ּz1=3ּ24=72 мм

d2 для этой же группы

d=2 ּ aw1-d1=2ּ81-54=108 мм

d=2 ּ aw1-d1=2ּ81-63=99 мм

d=2 ּ aw1-d1=2ּ81-72=90 мм

Для группы колес ∑z=70

d1=m2 ּz1=4 ּ20=80 мм

d1=m2ּz1=4ּ31=124 мм

d1=m2 ּz1=4ּ43=172 мм

d2=2 ּ aw2-d1=2ּ140-80=200 мм

d2=2 ּ aw2-d1=2ּ140-124=156 мм

d2=2 ּ aw2-d1=2ּ140-172=108 мм

Для группы колес ∑z=90

d1=m3ּz1=6 ּ18=108 мм

d1=m3ּz1=6ּ60=360 мм

d2=2 ּ aw3-d1=2ּ270-108=432 мм

d2=2 ּ aw3-d1=2ּ270-360=180 мм

6.3. Диаметр окружностей вершин зубьев

нахожу по формуле da=d+2м для ∑z=54

da1=d1+2 ּm1=54+2 ּ3=60 мм

da1=d1+2 ּm1=63+2 ּ3=69 мм

da1=d1+2 ּm1=72+2 ּ3=78 мм

da2=d2+2 ּm1=108+2 ּ3=114 мм

da2=d2+2 ּm1=99+2 ּ3=105 мм

da2=d2+2 ּm1=90+2 ּ3=96 мм

для ∑z=70

da1=80+2 ּ4=88 мм

da1=124+2 ּ4=132 мм

da1=172+2 ּ4=180 мм

da2=200+2 ּ4=208 мм

da2=156+2 ּ4=164 мм

da2=108+2 ּ4=116 мм

для ∑z=90

da1=108+2 ּ6=120 мм

da1=360+2 ּ6=372 мм

da2=432+2 ּ6=444 мм

da2=180+2 ּ6=192 мм

6.4. Диаметр впадин зубчатых колес

Диаметр впадин по формуле df=d-2,5 ּm

для ∑z=54

df1=d1-2 ּm1=54-2,5 ּ3=46,5 мм

df1=d1-2 ּm1=63-2,5 ּ3=55,5 мм

df1=d1-2 ּm1=72-2,5 ּ3=64,5 мм

df2=d2-2 ּm1=108-2,5 ּ3=100,5 мм

df2=d2-2 ּm1=99-2,5 ּ3=91,5 мм

df2=d2-2 ּm1=90-2,5 ּ3=82,5 мм

для ∑z=70

df1=80-2 ּ4=70 мм

df1=124-2 ּ4=114 мм

df1=172-2 ּ4=162 мм

df2=200-2 ּ4=190 мм

df2=156-2 ּ4=146 мм

df2=108-2 ּ4=98 мм

для ∑z=90

df1=108-2 ּ6=93 мм

df1=360-2 ּ6=345 мм

df2=432-2 ּ6=417 мм

df2=180-2 ּ6=165 мм

6.5. Ширина шестерни и колеса

ширину колеса и шестерни на хожу по формулам в2=0,4 ּ aw; в1=в2+5

для ∑z=54

в2=0,4 ּaw1=0,4 ּ81=32,4 мм

в1=в2+5=32,4+5=37,4 мм

для ∑z=70

в2=0,4 ּ140=56 мм

в1=56+5=61 мм

для ∑z=90

в2=0,4 ּ270=108 мм

в1=108+5=113 мм

полученные значения параметров зубчатых передач занесем в табл.2.

табл.2.

|  | aw | d1 | d2 | da1 | da2 | df1 | df2 | в1 | в2 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:36 | 81 | 54 | 108 | 60 | 114 | 46,5 | 100,5 | 37,4 | 32,4 | 3 |
| 21:33 |  | 63 | 99 | 69 | 105 | 55,5 | 91,5 |  |  |  |
| 24:30 |  | 72 | 90 | 78 | 96 | 64,5 | 82,5 |  |  |  |
| 20:50 | 140 | 80 | 200 | 88 | 208 | 70 | 190 | 61 | 56 | 4 |
| 31:39 |  | 124 | 156 | 132 | 164 | 114 | 146 |  |  |  |
| 43:27 |  | 172 | 108 | 180 | 116 | 162 | 98 |  |  |  |
| 18:72 | 270 | 108 | 432 | 120 | 444 | 93 | 417 | 113 | 108 | 6 |
| 60:30 |  | 360 | 180 | 372 | 192 | 345 | 165 |  |  |  |

Определяем коэффициент ширины шестерен по диаметру по формуле ψвd=в1d1

для ∑z=54

ψвd1=в1d1=37,454=0,7

ψвd2=в1d1=37,463=0,6

ψвd3=в1d1=37,472=0,5

для ∑z=70

ψвd=6180=0,76

ψвd=61124=0,5

ψвd=61172=0,35

для ∑z=90

ψвd=113108=1,04

ψвd=113360=0,3

Определяем коэффициент нагрузки для проверки контактных напряжений

Kн=KнβKнαKнυ   , где

Kнα – коэффициент учитывающий неравномерность распределения нагрузки между зубьями; для прямозубых колес принимаем Kнα=1.

Kнβ – коэффициент неравномерности распределения нагрузки по ширине венца. По табл.3.5(4 стр32)

Kнβ=1,08;    Kнβ2=1,08;  Kнβ3=1,11

Kнυ – динамический коэффициент. Для прямозубых колес Kнυ=1,05÷1,10

Kн=1,08ּ1ּ1,05=1,134

Kн=1,11ּ1ּ1,05=1,16

6.6. Проверка контактных напряжений

σн=310awКнМ2(U+1)3вU2≤σн

проверяем колеса т.к. у них контактные напряжения меньше

σн1=310811,134⋅84⋅103(2+1)332,5⋅22=506,8 Н/мм2

σн2=3101401,134⋅208⋅103(2,5+1)356⋅2,52=375,7 Н/мм2

σн3=3102701,134⋅815⋅103(4+1)3108⋅42=297,54 Н/мм2

Видно что колеса проходят по допускаемым контактным напряжениям т.к. [σ]н=517Н/мм2

Силы действующие в зацеплении

окружная

P1=2M2d1=2⋅43,3⋅10354=1604 Н

P2=2M3d1=2⋅84⋅10380=2100 Н

P3=2M4d1=2⋅208⋅103108=3852 Н

радиальная

Pr1=P1tgαcosβ=1604⋅0,3640,9848=593 Н

Pr2=P2tgαcosβ=2100⋅0,3640,9848=776 Н

Pr3=P3tgαcosβ=3852⋅0,3640,9848=1424 Н

осевая

Pa1=P1⋅tgβ=1604⋅0,1763=282Н

Pa2=P2⋅tgβ=2100⋅0,1763=370Н

Pa3=P3⋅tgβ=3852⋅0,1763=679Н

6.7. Проверка зубьев на выносливость по напряжениям изгиба

σр=PKFYFbm≤σF

Определяем коэффициент нагрузки KF=KFβּKFυ=1,17ּ1,454=1,7

KFβ=1,17    по табл 3.7 (4.стр35)

KFυ=1,45    по табл 3.8 (4.стр36)

коэффициент прочности зуба по местным напряжениямYF выбираем в зависимости от эквивалентных чисел зубьев (4. стр35)

YF1=4,28        YF2=4,09        YF3=4,28

Определяем коэффициент, учитывающий

σF21=1604⋅1,7⋅4,2832,4⋅3=120 Н/мм2

σF22=2100⋅1,7⋅4,0956⋅4=65 Н/мм2

σF23=3852⋅1,7⋅4,28108⋅6=43 Н/мм2

видно что σF2<[σ]F2=258 Н/мм2

- Предварительный расчет валов

Крутящие моменты в поперечных сечениях валов (см.раньше)

М1=31,65ּ103Нּмм

М2=43,3ּ103Нּмм

М3=84ּ103Нּмм

М4=208ּ103Нּмм

М5=815ּ103Нּмм

Диаметр выходного конца ведущего вала при [τ]k=25Н/мм2

db1=3Mk20,2⋅τk=343,3⋅1030,2⋅25=20,54 мм

диаметры шеек под подшипники dn1=30мм под ведущей шестерней dк1=35мм

dk1=384⋅1030,2⋅τk=384⋅1030,2⋅15=30,4 мм

под шестерней dк2=40мм

под подшипником dn2=30мм

dk3=3208⋅1030,2⋅15=41,1 мм

под шестерней dк3=50мм

под подшипником dn3=45мм

dk4=3815⋅1030,2⋅25=54,6 мм          шпиндель

под шестерней dк4=100мм

под подшипником dn4=70мм

- Предварительный подбор подшипников

Для шпинделя передней подшипник ролико конический 7317, задними является два шареных подшипника, один ролико конический подшипник 7314 d=70мм, D=150мм, Т=38,5мм, В=37мм, С1=30. а другой радиально однорядный 314

d=70мм, D=150мм, В=35мм

Для вала IV применяю более дешевые радиальные подшипники

(осевых нагрузок нет) применяю подшипники средней серии 309 d=45мм, D=100мм, В=25мм и 310 d=50мм, D=110мм, В=27мм

Для вала III подшипник 307

d=35мм, D=80мм, В=21мм

Для вала II подшипник 306

d=30мм, D=72мм, В=19мм

9. Проверка долговечности подшипников и уточненный расчет валов

Силы действующие в зацеплении (см. раньше)

окружная      Р1=1604Н

Р2=2100Н

Р3=3852Н

радиальная   Рr1=593Н

Рr2=776Н

Рr3=1424Н

осевая           Рa1=282Н

Ра2=370Н

Ра3=679Н

из чертежа развертки мы имеем для вала II а=190мм, в=190мм

x

y

Rx1

Ry1

Ry2

Rx2

Pr1

Pa1

P1

a

в

2

1

z

Рис.3. Реакции опор в плоскости xz

Rx1=Rx2=P2=16042=802 H

в плоскости yz

Ry1=1a+bPr1a+Pa1d12=1380593⋅190+282⋅542=1380⋅120284=316,5

Ry2=1a+bPr1a−Pa1d12=1380⋅105056=276,5

Проверка:  Ry1+Ry2-Pr=316,5+276,5-593=0

Суммарные реакции

Fr1=R1=Rx12+Ry12=8022+316,52=862,2Н

Fr2=R2=Rx22+Ry22=8022+276,52=848б3Н

Подбираем подшипники по более нагруженной опоре 1. Намечаем радиальные подшипники 306 (см. прилож. табл.П8)(4.стр.335) d=30мм, D=72мм, В=19мм, С=21,6кН, С0=14,8кН

Эквивалентная нагрузка по формуле

Рэ=(XVFr1+YFa)KбKТ

осевая нагрузка Fa=Pa=282Н; V=1(вращается внутреннее кольцо); Кб=1,25(табл7.2,4,стр118) Кт=1 (табл 7.1.; 4.стр118)

Отношение FaCo=28214800=0,019 этой величине (по табл.7.3;4.стр119) соответствует е≈0,20

ОтношениеFaFr1=282862,2=0,32 >е

X=0,56  и Y=2,1

Рэ=(0,56⋅1⋅862,2+2,1⋅282)1,25=1343,8 H

Расчетная долговечность, млн.об

L=CPэ3=21,6⋅1031343,83≈4153 млн. об

Расчетная долговечность, ч.

L=L⋅1060n3=4153⋅1060⋅10006≈70⋅103  ч

Для вала III

a=190 мм

b=420 мм

с=240 мм

Rу1

Rx1

Pa1

Pa1

P2

Pa1

Ry2

Rx2

Рr1

1

2

a

b

c

х

у

z

P1

Рис.4.  Реакция опор

в плоскости xz

−Rx1⋅(a+b+c)−P1(b+c)+P2⋅c=0Rx1=P2⋅c−P1(b+c)(a+b+c)=2100⋅240−1604(420+240)(190+420+240)=−652,5H

−Rx2⋅(a+b+c)−P2(a+b)+P1⋅a=0Rx2=+P2(a+b)−P1⋅a(a+b+c)=+2100(190+420)−1604⋅190850=+1148,5H

Проверка: Rx1+P1-P2+Rx2=-652,5+1604-2100+1148,5=0

в плоскости yz

−Ry1(a+b+c)+Pr1(b+c)−Pa1d22+Pr2⋅C+Pa2d12=0Ry1=Pr1(b+c)−Pa1d22+Pr2⋅c+Pa2d12(a+b+c)=593(420+240)−2821082+776⋅240+3701722850=699H

Ry2(a+b+c)−Pr2(a+b)+Pa2d12−Pr1⋅a−Pa1d22=0Ry2=Pr2(a+b)−Pa2d12+Pr1⋅a+Pa1d22(a+b+c)=776(190+420)−3701722+593⋅190+2821082850=670H

Проверка: Ry1+Ry2-(Pr1+Pr2)=699+670-(593+776)=0

Суммарные реакции

Fr1=R1=Rx12+Ry12=652,52+6992=956,22 Н

Fr2=R2=Rx22+Ry22=1148,52+6702=1329,64 Н

Определяем долговечность подшипника наиболее нагруженной опоры 2. R2=1326,64 Н и внешняя осевая  сила Fa=Рa2-Pa1=370-282=88 Н.

Эквивалентная нагрузка

Pэ2=(XFr2V+YF2)KбKТ

V=1; Kб=1,25;   Kт=1

FaC0=8817600=0,005:  е=0,15

FaFr2=881329,64=0,066 < е  следовательно

X1=1;  Y=0

Рэ2=(1ּ1329,64ּ1+0ּ88)1,25=1662,05 Н

расчетная долговечность, млн.об

L=25.7⋅1031662.053=3696,5 млн.об

расчетная долговечность, ч

Lh=3696,5⋅10660⋅500=123,216⋅103ч

Для вала V

Rx2

Ry2

Pr2

Pa3

Rx1

Ry1

P3

1

2

b

a

а=380 мм

в=120мм

Рис.5. Реакции опор

в плоскости xz

Rx1(a+b)−P3(b)=0Rx1=P3ba+b=3852⋅120500=924,5H−Rx2(a+b)+P3a=0Rx2=P3aa+b=3852⋅380500=2927,5H

Проверка: -Rx1+P3-Rx2=-924,5+3852-2927,5=0

в плоскости yz

−Ry1(a+b)+Pr3⋅b−Pa3d22=0Ry1=Pr3⋅b−Pa3d22(a+b)=1424⋅120−6794322500=48.5H

Ry2(a+b)−Pr3⋅a+Pa3d22=0

Ry2=Pr3⋅a+Pa3d22a+b=1424⋅380+6794322500=1375,5 Н

Проверка: Ry1-Pr3+Ry2=48,5-1424+1375,5=0

Суммарные реакции

Fr1=R1=Rx12+Ry12=924,52+48,52=925,77 Н

Fr2=R2=Rx22+Ry22=2927,52+1375,52=3254,54 Н

Fa=Pa3=679H

Отношение             FaC0=679240000=0,0028:

е≈ 0,1

Отношение           FaFr2=6793254,54=0,208 > е

X1=0,56;  Y=3,1

Pэ3=(XFr2V+YFа)KбKТ=(0,56ּ3254,54ּ1+3,1ּ679)1,25=2631,125 Н

Расчетная долговечность, млн.об

L=2800002631,1253,3=5711127,6 млн.об

Lh=5711127,6⋅10660⋅50=1903,7⋅106ч

10.  Проверка прочности шпоночных и шлицевых соединений

Шпонки призматические со скругленными торцами. Размеры сечений шпонок и пазов и длины шпонок по СТ СЭВ 189-75 (см. табл. 69)(4, стр 103). Материал шпонок сталь 45 нормализованная.

Напряжения снятия и условия прочности по формуле:

σсммах≈2Мd(h−t1)(l−b)≤σcм

Допускаемое напряжение снятия при стальной ступице [σ]=100÷120 Н/мм2

для вала II

d=35мм; b×h=10×8мм; t=5мм;

длина шпонки  l=26мм;   M2=43,3Нּм

σсм=2⋅43,3⋅10335(8−5)(26−10)=51,5 Нּмм2<[σ]см

для вала III

σсм=М0,75zFRср≤σсм

[σ]см=20 Н/мм2

F≈D−c2−2fl=42−362−2⋅0,4170=374

Rср=D+d4=42+364=19,5

σсм=84⋅10000,75⋅8⋅374⋅19,5=1,9<[σ]см

для вала IV

d=45 мм;  b×h=14×9мм;  t=5,5мм;

l=40 мм;   M4=208Нּм

σсм=2⋅208⋅10345(9−5,5)(40−14)=101,5 <[σ]см

для вала IV шлицевое соединение

F≈54−462−2⋅0,5220=660

Rср=54+464=25

σсм=208⋅1030,75⋅8⋅660⋅25=2,1<[σ]см

для вала V

d=100 мм;  b×h=28×16мм;  t=10мм;

l=60 мм;   M5=815ּ103Нּм

σсм=2⋅815⋅103100(16−10)(60−28)=85 <[σ]см

- Смазка зубчатых зацеплений и подшипников

Применяем циркуляционную смазку. Масло из бака подается насосом в масло распределитель от туда в места смазки по трубопроводу  через сопла. Подшипники смазываются тем же маслом за счет разбрызгивания.

Вязкость масла выбираем по табл.8.8. (4, стр 164) в зависимости от окружной скорости. ν50=44 сСт. По табл. 8.10 (4 стр 165) выбираем масло индустриальное  U-40 А с вязкостью ν50≈40 сСт.

Порядок выполнения работы.

- Изучить конструкцию коробки скоростей где применены фрикционные муфты.

- Изучить конструкцию фрикционный муфты, произвести разборку, эскизировать отдельные детали и произвести сборку.

- Предоставить отчет по существующим муфтам применяемых в оборудованиях машиностроительного производствах в письменном виде. Представить эскизы отдельных деталей фрикционных муфт.

Содержание работы.

- Название лабораторный работы и ее цель.

- Отчет по расчету коробку скоростей в письменном виде.

- Представить структурную сетку, кинематическую схему и график чисел оборотов коробки скоростей.

- Литература

- Ачеркан Н.С. и др. Расчет и конструирование металлорежущих станков. М.: Машгиз, 1952г.

- Ачеркан Н.С. и др. Металлорежущие станки: В 2-х т. М.: Машиностроение 1965г.

- Автоматизация металлорежущих станков / Под. Ред. Н.М. Кучера, М.: Машгиз, 1961.

- Воронов А.Л., Гребенкин И.А. Коробки передач металлорежущих станков. М.: Машиностроение 1964.

- Ващук Н.И. Справочник по расчету металлорежущих станков. Красноярск: Красноярск, кн. Изд-во, 1965.

- Детали и механизмы металлорежущих станков: В 2-х т./Под. Ред. Д.Н. Решетова. М.: Машиностроение 1972.

- Кучер А.М. и др. Металлорежущие станки: Альбом общих видов, кинематических схем и узлов. М. -Л.: Машиностроение 1971.

- Кучер А.М. и др. Металлорежущие станки: Основы конструирования и расчета. Л.: Машиностроение 1971.

- Металлорежущие станки /Под. ред. В.К. Тепинкичева. М.: Машиностроение 1973.

- Проников А.С. «Расчет и конструирование металлорежущих станков» Изд. 2-е «Высшая школа» 1967.

- Пуш В.Э. Конструирование металлорежущих станков. М.: Машиностроение, 1977.

- Гусев А.П. и др. Групиовое управление станками от ЦВМ. М.: Машиностроение, 1974.

- Маталин А.А. и др. Многооперационные станки. М.: Машиностроение, 1984.

- Байзельман Р.Д., Цыпкин В.В., Перель Л.Я. Подшипники качения. Справочник. Машиностроение, 1975.

При издании методических указаний

Согласовано							Утверждаю

Первый проректор по					Проректор по ЭиХФР

учебной работе						Галбаев Ж.Т.

Председатель УМС КНТУ					______________

Торобеков Б.Т.						«___»________200__г.

_____________

«____»________200__г.

Рапорт

Прошу Вашего указания ИЦ «Текник» издать тиражом 100 экз. методические указания доц. Маситова А.М. Оборудование машиностроительного производства  «Расчет коробки скоростей. Разборка и сборка коробки скоростей» для студентов машиностроительных специальностей всех форм обучения.

За счет средств КГТУ.

Зав каф. «АиР»

доц., к.т.н.                                             Самсалиев А.А.

ВЫПИСКА

из протокола заседания кафедры «Автоматизация и робототехника»

№ 7 от 17.03.2008г.

Присутствовали: Все члены кафедры

СЛУШАЛИ: Доц. Маситова А.М. о готовности к изданию методического  указание Оборудование машиностроительного производства  «Расчет коробки скоростей. Разборка и сборка коробки скоростей»

ВЫСТУПИЛИ: проф., д.т.н. Муслимов А.П.   о необходимости иметь на кафедре такое методическое руководство при изучении студентами  машиностроительных специальностей всех форм обучения.

Кафедра рекомендует, включенное в план издания на 2008г. методическое  указание доц. Маситова А.М. и издать.

Зав. каф. «АиР»

доц., к.т.н.                                             Самсалиев А.А.

Секретарь:				            Абдыкеримова Д.К.

ВЫПИСКА

из протокола заседания Методического Совета ФТиМ

Протокол №__ от «____»_______ 2008г.

РАССМОТРЕЛИ: Методическое указание Оборудование машиностроительного производства  «Расчет коробки скоростей. Разборка и сборка коробки скоростей» для студентов машиностроительных специальностей всех форм обучения.

Учитывая необходимость иметь такое методическое  указание  при изучении курса   для студентов  машиностроительных  специальностей всех форм обучения   при выполнении их лабораторных работ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: Рекомендовать к изданию методическое     указание  Оборудование машиностроительного производства  «Расчет коробки скоростей. Разборка и сборка коробки скоростей» для студентов  машиностроительных специальностей всех форм обучения.

Составитель к.т.н. Маситов  А.М.

Председатель методического

Совета ФТиМ  доц., к.т.н.                                           Рабидинова Ж.Д.

РЕЦЕНЗИЯ

на  методическое  указание «Расчет коробки скоростей. Разборка и сборка коробки скоростей» составленной доц., к.т.н. Маситова А.М.

Методическое пособие предназначено для выполнению задания по лабораторным работам по дисциплине «Оборудование машиностроительного производства» студентами специальности «АТП» и «Технология машиностроения».

В нем содержится все необходимая информация: принципы проектирования коробки скоростей, расчеты кинематические и прочностные   валов и других элементов коробки.

Кроме того в полной мере изложены вопросы сборки, разборки коробки скоростей и их регулировка.

В методическом пособие содержатся все необходимые материалы для качественного проведения  занятий и оно рекомендуется для размножения в типографии.

Рецензент

проф., д.т.н.                                     Муслимов А.П.